КРОТ2/3-МХ

Перечень элементов и монтажки к плате V6-02

файл - MD_K2-3_Z80_V6-02.lay6

| Поз. обозн. | Тип | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| HG1 | 1602 |  |  |
| C0 |  | 15n* | Пленочный, (устанавливать со стороны пайки) Можно не ставить (безрезонансная RX) Номинал определяется выбранной резонансной частотой. В КРОТ3 не ставится. |
| C1 |  | 0.22 µF* | Пленочный, (устанавливать со стороны пайки) Номинал определяется выбранной резонансной частотой. Для КРОТ3 ставится на каждый диапазон свой конденсатор - С1-1, С1-2, С1-3 (см. схему) |
| C2 |  | 1000.0 x 6.3V |  |
| C3 | POLCAPTANT(D) | 100.0 x 6.3V |  |
| C4 | C_0805 | 100p | + |
| C5 | C_0805 | 22n | (X7R, NOP)+ |
| C6 | C_0805 | 1.0 µF |  |
| C7 | C_0805 | 1.0 µF |  |
| C8 | C_1206 | 2200p | (X7R, NOP) |
| C8A | DIP |  |  |
| C9 | C_0805 | 15p | + |
| C10 | C_0805 | 15p | + |
| C11 | C_1206 | 10.0 µF | + |
| C12 | C_0805 | 22n | (X7R, NOP)+ |
| C12A | DIP |  |  |
| C13 | C_0805 | 100n |  |
| C14 | C_1812 | 10.0 µF | + |
| C15 | C_0805 | 22/33n | (X7R, NOP) K2/K3 + |
| C15 | DIP |  |  |
| C16 |  | 1000.0 x 6.3V |  |
| C17 | C_0805 | 100n |  |
| C18 | C_0805 | 22p | + |
| C19 | C_1206 | 300p |  |
| C20 | C_1206 | 2200p | (X7R, NOP) |
| C20 | DIP |  |  |
| C21 |  | 1000.0 x 6.3V |  |
| C22 | C_0805 | 100n |  |
| C23 | C_0805 | 100n |  |
| C24 | C_0805 | 100n |  |
| C25 | C_1206 | 2200p | (X7R, NOP) |
| C25 | DIP |  |  |
| C26 | POLCAPTANT(D) | 100.0 x 6.3V |  |
| C27 | C_1210 | 10.0 µF | + |
| C27A | C_0805 | 100n |  |
| C28 | C_1206 | 10.0 µF | + |
| C29 |  | 1000.0 x 6.3V |  |
| C30 | C_0805 | 100n |  |
| C31 | C_0805 | 1n |  |
| C32 | C_0805 | 2n2 |  |
| C33 | C_0805 | 100n |  |
| C34 |  | 1000.0 x 6.3V |  |
| C35 | C_0805 | 100n |  |
| C36 | C_0805 | 100n |  |
| C37 | C_0805 | 100n |  |
| C38 | C_0805 | 100n |  |
| C39 | C_0805 | 1.0 µF |  |
| C40 | C_0805 | 1.0 µF |  |
| D1 | MC34119 |  |  |
| D2 | MCP633 |  | Замена: MCP601 (AD8091A – не применять, могут возникнуть проблемы с установкой 0 в "Zero_Adc") |
| D3 | ATXMEGA32 | ATxmega32A4-AU |  |
| D4 | MC34119 |  |  |
| U1 | LD33 | +3V3 |  |
| U2 | LD33 | +5V | Устанавливается при необходимости |
| J1 | JMP1206 |  | + |
| J2 | JMP1206 |  | + |
| J3 | JMP1206 |  | + |
| J4 | DIP |  | + |
| J4A | DIP |  | Устанавливается вместо J4 если установлен стаб. U2.+ |
| J5 | DIP |  | + |
| Dr1 | DIP | 10-100uH | (10-100 мкГн) |
| Dr2 | L_2010 | 100uH | (100 мкГн) |
| R1 | R_1206 | 2 Ом |  |
| R1A | R_1206 | 2 Ом |  |
| R2 | R_1206 | 2 Ом |  |
| R2A | R_1206 | 2 Ом |  |
| R3 | R_1206 | 8,1 Ом* | Установка тока в TX+ |
| R3A | R_1206 | 8,1 Ом* |  |
| R4 | R_0805 | 100K |  |
| R5 | R_1206 | 20K* |  |
| R6 | R_1206 | 10K |  |
| R7 | R_0805 | 10K* | Установка 1,6В в точке “IN”+ |
| R8 | R_0805 | 10K* |  |
| R9 | R_0805 | 2K2 |  |
| R10 | R_0805 | 1K* | Определяет КУ |
| R11 | R_0805 | 2K2 |  |
| R12 | R_0805 | 100K |  |
| R13 | R_0805 | 2K2 |  |
| R14 | R_1206 | 10K |  |
| R16 | R_0805 | 10K |  |
| R16A | R_0805 | 10K | Устанавливается если установлен стаб. U2. |
| R17 | R_0805 | 5K1 |  |
| R17A | R_0805 | 5K1 | Устанавливается если установлен стаб. U2. |
| R19 | R_1206 | 2K2* | Регулировка контраста дисплея |
| R21 | R_1206 | 20 Ом* | Определяет яркость подсветки дисплея |
| R21A | R_1206 | 20 Ом* |  |
| R23 | R_0805 | 10K |  |
| R24 | R_0805 | 100K |  |
| R25 | R_1206 | 20 Ом* |  |
| R25A | R_1206 | 20 Ом* |  |
| R26 | R_1206 | 0…10* | Устанавливается при необходимости если применен низкоомный динамик |
| R26A | R_1206 | 100* | Ограничивает громкость в наушниках+ |
| R26B | R_1206 | 0…2* | Для защиты выхода усилителя+ |
| R30 | R_1206 | 5K1 |  |
| R31 | R_1206 | 0 | Для КРОТ3 ставится при необходимости фиксации 6-8 кГц TX (вместо переключателя) |
| R32 | R_1206 | 0 | Для КРОТ3 ставится при необходимости фиксации 4-6 кГц TX (вместо переключателя) |
| R33 | R_1206 | 0 | Позволяют коммутировать напряжение, подаваемое на дисплей и усилитель TX. В стандартном режиме не ставятся. |
| R34 | R_1206 | 0 |  |
| R35 | R_1206 | 0 |  |
| S1 |  | KN1 – «REZ» | Применены большие кнопки (12х12) |
| S2 |  | KN4 – «0» |  |
| S3 |  | KN2 – «+» |  |
| S4 |  | KN3 – «-» |  |
| VD1 | 1N4148 |  |  |
| VD2 | 1N4148 |  |  |
| X1 | STICKS1 | +BAT | Подключение аккумуляторов |
| X2 | STICKS1 | GND |  |
| X3 | STICKS1 | +4V8 | Подключение аккумуляторов |
| X4 | STICKS1 | GND |  |
| X5 | STICKS1 | TX1 | Подключение обмотки TX |
| X6 | STICKS1 | TX2 |  |
| X7 | STICKS1 | GND |  |
| X8 | STICKS1 | RX | Подключение обмотки RX |
| X9 | STICKS1 | GND_A |  |
| X10 | STICKS3 | Upr | Переключение диапазона частот (для КРОТ3) |
| X11 | STICKS1 | KT1 | Контрольная точка |
| X12 | STICKS1 | IN | Контрольная точка |
| X13 | STICKS1 | K5 | Резерв |
| X14 | STICKS5 | SOUND | Подключение динамика и наушников |
| X15 | STICKS4 | PROG | Подключение программатора |
| X16 | STICKS4 | KH | Подключение клавиатуры, при необходимости |
| X17 | STICKS1 | KH |  |
| Z1 | CRYSTAL | 16 MHz | Возможна установка как DIP так и SMD исполнении. |

Плата разрабатывалась с привязкой к корпусу Z80, но может использоваться и с другими корпусами. При необходимости можно применить другие кнопки, обрезав часть платы (места для подпайки выносной клавиатуры предусмотрены).

Для разметки передней панели распечатайте плату из файла 
MD_K2-3_Z80_raz.lay6 вложите в корпус и разметьте шилом.

Прошиву можно скачать для К2 здесь:

http://radiodom.org/index/selektivnyj_mikrokontrollernyj_metallodetektor_quot_krot2_m_quot/0-17

а для К3 здесь:

http://radiodom.org/index/md_quot_krot3_khm_quot/0-20

Монтажка полная

Монтажка для стандартной запайки.