КРОТ2/3-МХ

Перечень элементов и монтажка к плате V2-07

(упрощенный вариант запайки)

| Поз. обозн. | Тип | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| HG1 | 1602 |  |  |
| C0 |  | 15n* | Пленочный, (устанавливать со стороны пайки) Можно не ставить (безрезонансная RX) Номинал определяется выбранной резонансной частотой. |
| C1 |  | 0.22* | Пленочный, (устанавливать со стороны пайки) Номинал определяется выбранной резонансной частотой. |
| C2 |  | 1000.0 x 6.3V |  |
| C3 | POLCAPTANT(D) | 100.0 x 6.3V |  |
| C4 | C_0805 | 100p |  |
| C5 | C_0805 | 22n |  |
| C6 | C_0805 | 1.0 |  |
| C7 | C_0805 | 1.0 |  |
| C8 | C_1206 | 2200p_NOP |  |
| C9 | C_0805 | 15p |  |
| C10 | C_0805 | 15p |  |
| C11 | C_1206 | 10.0 |  |
| C12 | C_0805 | 22n |  |
| C13 | C_0805 | 100n |  |
| C14 | C_1812 | 10.0 |  |
| C15 | C_0805 | 22n_NOP |  |
| C16 |  | 1000.0 x 6.3V |  |
| C17 | C_0805 | 100n |  |
| C18 | C_0805 | 22p |  |
| C19 | C_1206 | 300p |  |
| C20 | C_1206 | 2200p_NOP |  |
| C21 |  | 1000.0 x 6.3V |  |
| C22 | C_0805 | 100n |  |
| C23 | C_0805 | 100n |  |
| C24 | C_0805 | 100n |  |
| C25 | C_1206 | 2200p_NOP |  |
| C26 | POLCAPTANT(D) | 100.0 x 6.3V |  |
| C27 | C_1210 | 10.0 |  |
| C28 | C_1206 | 10.0 |  |
| C29 |  | 1000.0 x 6.3V |  |
| C30 | C_0805 | 100n |  |
| C31 | C_0805 | 1n |  |
| C32 | C_0805 | 2n2 |  |
| C33 | C_0805 | 100n |  |
| C34 |  | 1000.0 x 6.3V |  |
| C36 | C_0805 | 100n |  |
| C37 | C_0805 | 100n |  |
| D1 | MC34119 |  |  |
| D2 | MCP633 |  | Замена: MCP601 (AD8091A – не применять, могут возникнуть проблемы с установкой 0 в "Zero_Adc") |
| D3 | ATXMEGA32 | ATxmega32A4-AU |  |
| D4 | MC34119 |  |  |
| U1 | LD33 | +3V3 |  |
| J1 | JMP1206 |  |  |
| J2 | JMP1206 |  |  |
| J3 | JMP1206 |  |  |
| J4 | JMP1206 |  |  |
| J5 | JMP1206 |  |  |
| J6 |  |  |  |
| J7 | JMP1206 |  | Устанавливается вместо дросселя по земле |
| Dr1 | DIP | 10…100mH | (10…100 мГн) |
| Dr2 | L_2010 | 100uH | (100 мкГн) |
| R0 | R_0805 | 0 |  |
| R1 | R_1206 | 2 по 2 Ом |  |
| R2 | R_1206 | 2 по 2 Ом |  |
| R3 | R_1206 | 2 по 8,1 Ом* | Установка тока в TX |
| R4 | R_0805 | 100K |  |
| R5 | R_1206 | 20K* |  |
| R6 | R_1206 | 10K |  |
| R7 | R_0805 | 10K* | Установка 1,6В в точке “IN” |
| R8 | R_0805 | 10K* |  |
| R9 | R_0805 | 2K2 |  |
| R10 | R_0805 | 1K* | Определяет КУ |
| R11 | R_0805 | 2K2 |  |
| R12 | R_0805 | 100K |  |
| R13 | R_0805 | 2K2 |  |
| R14 | R_1206 | 10K |  |
| R16 | R_0805 | 10K |  |
| R17 | R_0805 | 5K1 |  |
| R19 | R_1206 | 2K2 | Регулировка контраста дисплея |
| R21 | R_1206 | 2 по 20 Ом* | Определяет яркость подсветки дисплея |
| R23 | R_0805 | 10K |  |
| R24 | R_0805 | 100K |  |
| R25 | R_1206 | 2 по 20 Ом* |  |
| R26 | R_1206 | 0…10* | Устанавливается при необходимости, если применен низкоомный динамик |
| R26A | R_1206 | 100* | Ограничивает громкость в наушниках |
| R26B | R_1206 | 0…2* | Для защиты выхода усилителя |
| R30 | R_1206 | 5K1 |  |
| S1 |  | KN1 – «REZ» | Применены большие кнопки (12х12) |
| S2 |  | KN4 – «0» |  |
| S3 |  | KN2 – «+» |  |
| S4 |  | KN3 – «-» |  |
| VD1 | 1N4148 |  |  |
| VD2 | 1N4148 |  |  |
| X3 | STICKS1 | +4V8 | Подключение аккумуляторов |
| X4 | STICKS1 | GND |  |
| X5 | STICKS1 | TX1 | Подключение обмотки TX |
| X6 | STICKS1 | TX2 |  |
| X7 | STICKS1 | GND |  |
| X8 | STICKS1 | RX | Подключение обмотки RX |
| X9 | STICKS1 | GND_A |  |
| X11 | STICKS1 | KT1 | Контрольная точка |
| X12 | STICKS1 | IN | Контрольная точка |
| X13 | STICKS1 | K5 | Резерв |
| X14 | STICKS5 | SOUND | Подключение динамика и наушников |
| X15 | STICKS4 | PROG | Подключение программатора |
| Z1 | CRYSTAL | 16 MHz | Возможна установка как DIP так и SMD исполнении. |

Плата разрабатывалась с привязкой к корпусу Z80, но может использоваться и с другими корпусами.

Список компонентов (обязательно сверяйте с последней версией схемы)

| № п/п | Тип | Величина | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дисплей | 1602 | 1 |  |
|  | Конденсаторы |  |  |  |
| 2 | Пленочный | 15n* | 1 |  |
| 3 | Пленочный | 0.22* | 1 |  |
| 4 | C_0805 | 1.0 | 2 |  |
| 5 | C_1206 | 10.0 | 2 |  |
| 6 | C_1812 | 10.0 | 1 | C_1206 |
| 7 | C_1210 | 10.0 | 1 | C_1206 |
| 8 | POLCAPTANT(D) | 100.0 x 6.3V | 2 |  |
| 9 |  | 1000.0 x 6.3V | 5 |  |
| 10 | C_0805 | 100n | 9 |  |
| 11 | C_0805 | 100p | 1 |  |
| 12 | C_0805 | 15p | 2 |  |
| 13 | C_1206 | 2200p_NOP | 3 |  |
| 14 | C_0805 | 22n | 2 |  |
| 15 | C_0805 | 22n_NOP | 1 |  |
| 16 | C_0805 | 22p | 1 |  |
| 17 | C_0805 | 2n2 | 1 |  |
| 18 | C_0805 | 1n | 1 |  |
| 19 | C_1206 | 300p | 1 |  |
|  | Микросхемы |  |  |  |
| 20 | MC34119 |  | 2 |  |
| 21 | MCP633 |  | 1 | MCP601 |
| 22 | ATXMEGA32 | ATxmega32A4-AU | 1 |  |
| 23 | LD33 | +3V3 | 1 |  |
| 24 | Перемычки | JMP1206 | 6 | 0-й резистор |
|  | Дроссель |  |  |  |
| 25 | DIP | 10…100mH | 1 | (10…100 мГн) |
| 26 | L_2010 | 100uH | 1 | (100 мкГн) |
|  | Резисторы |  |  |  |
| 27 | R_1206 | 8,1 Ом | 2 |  |
| 28 | R_1206 | 20K | 1 |  |
| 29 | R_0805 | 10K | 4 |  |
| 30 | R_1206 | 10K | 2 | R_0805 |
| 31 | R_0805 | 1K | 1 |  |
| 32 | R_1206 | 20 Ом | 4 |  |
| 33 | R_1206 | 0…10* | 1 |  |
| 34 | R_1206 | 100* | 1 |  |
| 35 | R_1206 | 0…2* | 1 |  |
| 36 | R_0805 | 0 | 1 |  |
| 37 | R_0805 | 2K2 | 3 |  |
| 38 | R_1206 | 2K2 | 1 | R_0805 |
| 39 | R_1206 | 2 Ом | 4 |  |
| 40 | R_0805 | 5K1 | 1 |  |
| 41 | R_1206 | 5K1 | 1 | R_0805 |
| 42 | R_0805 | 100K | 3 |  |
| 43 | Кнопки | большие (12х12) | 4 |  |
| 44 | Диод | 1N4148 | 2 |  |
| 45 | Кварцевый резонатор | 16 MHz | 1 | DIP или SMD |