Описание основных режимов работы МД «КРОТ2-ХМ»

(Прошивка GAIN )

| Рабочий режим |  |
| --- | --- |
| Включение питания |  |
| К; P; O; T; 2; -; 4; 8; -; G; A; I; N; -; S. r; a; d; i; o; d; o; m; .; u; c; o; z; .; r; u. | Появляется заставка, Верхняя строка название прошивки. Нижняя адрес сайта про МД «КРОТ» Butterfiy – название профиля (можно поменять) |
| К; P; O; T; 2; -; 4; 8; -; G; A; I; N; -; S. P; r; o; f; =; 2; B; u; t; t; e; r; f; l; y. |  |
| T; X; 8; 4; 9; 8; H; z; 1; 0; 3; m; A. R; X; 7; 0; m; V; G; =; 2; *; N; o; r. T; X; 8; 4; 9; 8; H; z; 1; 0; 3; m; A. R; X; 7; 0; m; V; G; =; 2; *; T; u; r. T; X; 8; 4; 9; 8; H; z; 1; 0; 3; m; A. R; X; 7; 0; m; V; G; =; 2; *; T; r; e. | Затем «информационный» режим (длиться 3 сек.) Верхняя строка: - частота, - ток TX (передатчика). Нижняя строка: - напряжения сведения RX - усиление G - режим работы соответственно: Normal, Turbo, Tresh. |
| T; u; r; n; c; o; i; l; !. | «Подключите катушку! » |
| C; o; i; l; b; l; ?; Y; e; s; ‘; +; ‘. | При большом разбалансе катушки предложение произвести автобаланс. Для чего необходимо во время вывода сообщения нажать кнопку «+» При этом датчик должен находиться вдали от металлических предметов |
| -; P; L; E; A; S; E; W; A; I; T; -. C; o; i; l; b; l; ?; Y; e; s; ‘; +; ‘. | Если предложение произвести автобаланс катушки принято |
|  | Переход в основной режим |
| Основной режим |  |
| +; 3; 0; [; ]; S; 2; 2; F; 2; *; 4; ,; 7; V. /. | Основной режим «Динамика» 1-й режим индикации: «vdi» Верхняя строка: «число ВДИ», «относительная глубина», S «порог чувствительности обнаружения черных металлов» «порог чувствительности обнаружения цветных металлов», F «номер фильтра», «*» – индикация работы подсветки, «напряжение питания». Нижняя строка «гистограмма» откликов – «синограф». Кнопки в основном режиме имеют две функции. Сверху и снизу над кнопками есть надписи. Короткое нажатие соответствует верхней надписи , длинное - нижней. Например 4-я кнопка "+" при коротком нажатии "Sens_CU" увеличивает порог чувствительности для цветных металлов ,длинное "Led" включает-выключает "подсветку". |
| 2; 2; F; 2; *; 4; ,; 7. | 2-й режим индикации: «VDI» Значение ВДИ (для отрицательного выводится – «FE», далее: Верхняя строка: «порог чувствительности обнаружения черных металлов»_«порог чувствительности обнаружения цветных металлов», F «номер фильтра», «*» – индикация работы подсветки, «напряжение питания» Нижняя строка «гистограмма» откликов. |
| +; 3; 0; [; ]; S; 2; 2; F; 2; *; 4; ,; 7; V. <; <; <; >; >; >. | Основной режим «Статика» или «Пинпоитер» 1-й режим индикации: «vdi» Верхняя строка: так же как и в «Динамика» Нижняя строка : «Графич. Индикатор амплитуды» |
| 8; 2; F; 2; *; 4; ,; 0. >; >; >; >. | 2-й режим индикации: «VDI» «PP», далее: Верхняя строка: так же как и в «Динамика» Нижняя строка : «Графич. Индикатор амплитуды» |
|  | Режимы переключается коротким нажатием кнопки «РЕЖ». Кнопкой «–» настраивается чувствительность к не цветным «Fe». От 0 до 9, 0 – максимальная чувствительность, 9 – минимальная. Кнопкой «+» настраивается чувствительность для цветных металлов от 1 до 9, чем больше число тем меньше чувствительность. Длительное нажатие кнопки «–» переключает номера фильтров. Длительное нажатие кнопки «+» вкл-выкл. Подсветки. Индикация работы подсветки «*». |
| *; *; *; 1; 6; *; *; *. /. | Кнопкой «0» – сброс для статического режима и отстройка от грунта. Настройка производится так: Приподнять катушку над землей (1м) кратковременно нажать «0». Отображается текущее значение Urx. |
| (; 0; 1; ); <; -; 8; 6; >. G; r; a; u; n; d; b; l; .; -; O; K; -. | Опустить на грунт длительно нажать «0». < - Появляется сообщение |
| (; 0; 0; ); <; 9; 1; >. G; r; a; u; n; d; b; l; .; -; E; r; r; o; r. | < - При ошибке. Требуется повторить настройку |
|  | Верхняя строка (**) – амплитуда отклика, говорит о «тяжести» или минерализации грунта (0-10) <-** > Фаза грунта, обычно около –80-88. |
| Длительное нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в меню пользовательских настроек. |  |
| «Режим регулировки Громкости» |  |
| S; L; .; O; n; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. V; o; l; u; m; e. | Уровень громкости выбирается кнопками «+» и «–» Кнопкой «0» переключается динамика озвучки: Оff – зависимость громкости от сигнала от цели. On – громкость не зависит от цели она постоянная. Inv – инверсия режима Off т.е. слабый сигнал громко, сильный - тихо... |
| S; L; .; I; n; v; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. V; o; l; u; m; e. |  |
| S; L; .; O; f; f; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. V; o; l; u; m; e. |  |

| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Выбор количества тонов озвучки» |  |
| --- | --- |
| 4; t; o; n; e; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. B; e; e; p; s. | Выбирается кнопками «+» и «–» Можно выбрать 2, 4, 10 или 14 тонов. |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Выбор режима индикации» |  |
| V; D; I; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. I; n; d; i; c; .. | Выбирается кнопками «+» и «–» 1 – стандартный режим, «vdi» 2 – режим с большими цифрами ВДИ «VDI» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Выбор режима работы МД» |  |
| T; u; r; b; o; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. M; o; d; e. | Выбирается кнопками «+» и «–» Можно выбрать Norma Mode, Turbo Mode, Tresh Mode. Norma Mode – стандартный режим Turbo Mode – режим повышенной чувствительности требует медленной проводки не быстрее 50 см/сек Tresh Mode – псевдо-статический режим для обнаружение пустот, неравномерностей грунта, и глубоких целей. Можно поднять ток и усиление «Gain», при этом хорошо отстроиться от грунта! Из этого режима можно перейти, короткое нажатие «Mode» в динамический режим для определения ВДИ цели. |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Режим регулировки Контрастности» |  |
| -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. C; o; n; t; r; .. | Уровень контрастности выбирается кнопками «+» и «–» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Режим регулировки тока накачки TX» |  |
| 1; 0; 0; m; A; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. P; o; w; e; r; .. | Значение тока в обмотке TX выбирается кнопками «+» и «–» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Усиление приемного тракта» |  |
| *; 1; .; 0; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. G; a; i; n; _. | Устанавливается кнопками «+» и «–» . Доступны значения: *1, *2, *4, *8 |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Авто-баланс датчика» (убирает разбаланс до 1V) |  |
| 1; 0; m; V; >; A; =; 0. *; C; o; i; l; b; l; .; f; =; 0; °. | Верхняя строка: «Напряжение разбаланса катушки» mV A-амплитуда авто-баланса. Нижняя строка: Название режима и f - фаза авто-баланса Режим доступен в ручном и автоматическом режиме - длительно «0». Одновременное нажатие кнопок «+» и «–» сбрасывает авто-баланс в 0 |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «фильтр HPF» (подавление помех) |  |
| 4; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. H; P; F. | Устанавливается кнопками «+» и «–» . Чем больше номер тем сильнее подавление помех (при поиске поднимать выше 4 не рекомендуется) |

| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Дискриминатор» |  |
| --- | --- |
| 8; 6; 4; 2; 0; /; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; S. #; /; #; #. | Слева «черные» / справа «цветные». Кнопки «+» и «–» позволяют передвигать курсор, кнопка «0» устанавливает-снимает маску. Активация дискриминатора На рисунке вырезаны ВДИ со значениями от +50 до+60. «S» - включение-выключение вырезки горячих камней. |
| Режим заводских настроек "Factory Settings" Для входа в режим одновременно нажать "+" и "-" и включить питание (настраивается однократно) |  |
| К; P; O; T; 2; -; 4; 8; -; G; A; I; N; -; S. r; a; d; i; o; d; o; m; .; u; c; o; z; .; r; u. | Появляется заставка, |
| К; P; O; T; 2; -; 4; 8; -; G; A; I; N; -; S. P; r; o; f; =; 2; B; u; t; t; e; r; f; l; y. |  |
| F; a; c; t; o; r; y; s; e; t; t; i; n; g; s. | Можно отпустить кнопки |
| Попадаем в: «Режим настройки нуля АЦП» |  |
| U; r; x; =; 4; m; V; .; .; .; .; .; .; .; .. *; Z; e; r; o; _; A; d; c; <; 1; 0; >. | Лучше проводить при отключенной катушки Верхняя строка: напряжение Нуля АЦП Нижняя строка : Название режима и «коэффициент нуля». Значок «*» здесь и далее говорит о возможности авто-настройки. Включение авто-настройки клавиша «0» Ручной режим кнопками «+» и «–» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Режим настройки индикации напряжения питания и порога сигнализации разряда» |  |
| T; b; =; 3; .; 2; V; U; b; =; 3; .; 7; V. B; a; t; t; e; r; y; <; 2; 5; >. | Верхняя строка: Tb – порог сигнализации разряда Ub – текущее напряжение батареи. Нижняя строка: Название режима и «коэффициент напряжения». Tb выбирается кнопкой «0» (доступны пороги: 3,2V; 4,2V; 6,4V; 9,9V; 0,0V – отключает сигнализацию) Ub устанавливается кнопками «+» и «–» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Настройка частоты датчика » |  |
| 1; 0; 0; m; A; (; 5; 4; 4; ); .; .. *; F; r; e; q; _; T; X; 8; 4; 9; 8; H; Z. | Верхняя строка: Ток TX. Нижняя строка: Название режима и частота Резонанс TX можно найти в автоматическом режиме кнопка «0» и ручном кнопки «+» и «–». |

| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Настройки фазы по ферриту» |  |
| --- | --- |
| <; >. *; F; e; r; r; i; t; e; 7; 9; °. | Верхняя строка: Графический индикатор для настройки в ручном режиме Нижняя строка: Название режима и угол по ферриту Настройка в автоматическом режиме: длительное нажатие «0». Появляется сообщение «No ferrite» затем «Take ferrite», после появления которого нужно поднести кусочек феррита по центру катушки на расстояние 5-10 см. В случае удачной настройки появиться сообщение «ОК!» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Выбор профиля» |  |
| 3; B; u; t; t; e; r; f; l; y. P; r; o; f; i; l. | Выбирается кнопками «+» и «–». Новый профиль вступает в силу после перезапуска прибора. Доступно 4 профиля. Можно задать имя профиля. Нажатие кнопки «0» переводит в режим редактирования. Нажатием кнопки «0» перебираются символы по кругу. Кнопками «+» и «–» выбирается редактируемый символ. |
| Длительное нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в основной режим. |  |