МД  «КРОТ»

Технические характеристики

- Монета диаметром 25мм	(грунт)	до 35 см (зависит от датчика))

- Каска	(-----)	до 1.2м

- Максимальная	(-----)	до 3.0м

- Звуковая  индикация		выбираемая, от 2 до 10 тонов,
		                          или 10-титональная полифония.

- Визуальная  индикация	симв. ЖКИ 16х2

- Принцип работы	IB

- Диапазон возможных рабочих частот	(6-18 кГц)

- Напряжение питания	4.8-6 В

- Номинальный ток потребления не более	80 мА (без подсветки)

- Диапазон рабочих температур	0 - 40ºС (зависит от датчика)

Функциональные возможности

Пользовательские:

* Режимы работы: динамический, статический – (пинпоинтер и "Tresh")

* Числовая и графическая (синограф) индикация  ВДИ и амплитуды.

* Выбор режима индикации ВДИ.

* Настройка чувствительности отдельно для "цветных" и "черных" целей - от 0 до 9

* Выбор фильтра для комфортного поиска на разных грунтах от 1 до 3.

* Выбор режимов работы "Norma", "Turbo" и "Tresh"

* Многотональная выбираемая звуковая индикация - 2 , 4, 10 тонов или «Полифония».

* Регулировка схемы изменения громкости и зависимости от глубины нахождения цели.

* Регулируемый режим дополнительной селекции низкопроводящих  металлов  «NI», «AU».

* Режим дополнительной селекции черного металла  «FE»

* Индикация напряжения питания и автоматическая сигнализация разряда батареи питания.

* Наличие дискриминатора: Цветные -9 сегментов с шагом 10 гр. Железо-5 сегментов с шагом 20гр.

* Наличие простой процедуры баланса грунта.

* Наличие включаемой/выключаемой подсветки.

* Автоматическая запись всех настроек в энергонезависимую память.

Инженерные или «заводские настройки»

* Выбор "профиля" для конкретного датчика.

* Настройка показаний напряжения питания

* Регулировка контрастности дисплея.

* Автоматическая или ручная настройка на рабочую частоту датчика.

* Автоматическая или ручная настройка фазы по ферриту.

* Регулировка мощности накачки передающей части.

* Регулировки усиления  приемной части.

* Автоматический или ручной баланс датчика.

* Регулируемый фильтр нижних частот

* Возврат к «заводским настройкам»

Назначение кнопок в основном режим работы:

короткое нажатие кнопки

длинное нажатие кнопки

Каждая из кнопок  в основном режиме имеют две функции. Функции вызываются длинным или коротким нажатиями. Сверху над кнопками написаны названия функций вызываемые коротким нажатием, снизу длительным.  Рассмотрим  кнопки и вызываемые ими функции по порядку:

- Кнопка «Mode» (Режим)  Короткое нажатие «P/P» включает и выключает пинпоитер металлодетектора. Длительное нажатие «Menu» переводит устройство в меню пользовательских настроек – подробнее читайте ниже.

- Кнопка «0» служит для отстройки от грунта - подробнее читайте ниже.

- Кнопка «-».  Короткое нажатие «Sens_FE» циклически увеличивает порог чувствительности для черных металлов, длительное нажатие «Filter» циклически изменяет номер фильтра 1-3.

- Кнопка «+».  Короткое нажатие «Sens_CU» циклически увеличивает порог чувствительности для цветных металлов, длительное нажатие включает-выключает подсветку «Led»

Описание режимов работы МД «КРОТ2-ХМ»

(Прошивка GAIN XX)

| Заставка при включении |  |
| --- | --- |
| Включение питания |  |
| К; P; O; T; 2; -; 4; 8; -; G; A; I; N. r; a; d; i; o; d; o; m; .; u; c; o; z; .; r; u. | Появляется заставка, Верхняя строка название прошивки. Нижняя - адрес сайта МД «КРОТ» ********* – название профиля (можно редактировать) |
| К; P; O; T; 2; -; 4; 8; -; G; A; I; N. P; r; o; f; =; 2; *; *; *; *; *; *; *; *; *. |  |
| T; X; 1; 0; 0; 0; 0; H; z; 1; 0; 3; m; A. R; X; 7; 0; m; V; 2; *; 1; N; o; *. T; X; 1; 0; 0; 0; 0; H; z; 1; 0; 3; m; A. R; X; 7; 0; m; V; 2; *; 1; T; u; *. T; X; 1; 0; 0; 0; 0; H; z; 1; 0; 3; m; A. R; X; 7; 0; m; V; 2; *; 1; T; r; *. | Затем «информационный» режим (длиться 3 сек.) Верхняя строка: - частота работы МД, - ток передатчика. Нижняя строка: - напряжения сведения приемной части. - усиление G приемной части. - выбранный режим работы соответственно: Normal, Turbo, Tresh. |
| T; u; r; n; c; o; i; l; !. | Если не подключена катушка появляется сообщение «Подключите катушку! » |
| C; o; i; l; b; l; ?; Y; e; s; ‘; +; ‘. | При большом разбалансе катушки предложение произвести авто-баланс. Для чего необходимо во время вывода сообщения нажать кнопку «+» При этом датчик должен находиться вдали от металлических предметов |
| -; P; L; E; A; S; E; W; A; I; T; -. C; o; i; l; b; l; ?; Y; e; s; ‘; +; ‘. | Если предложение произвести авто-баланс катушки принято Без понимания не трогать! |
|  | Переход в основной режим |

| Основной режим |  |
| --- | --- |
| +; 3; 0; [; ]; !; S; 3; 2; F; 1; *; 4; v; 7. /. | Основной режим «Динамика» 1-й режим индикации: «vdi» Маленькое ВДИ Верхняя строка с лева на право: – «число ВДИ» (+30), –«относительная глубина» ([▄]), Знак «!» предупреждает о возможности присутствия железа под катушкой. – SXY (XY числа от 0-9) где «X» порог чувствительности обнаружения черных металлов. Переключается коротким нажатием кнопки «–» маркер «Sens_Fe» имеет значения от 0-9, чем больше число, тем меньше чувствительность к черным металлам. «Y» порог чувствительности обнаружения цветных металлов», Переключается коротким нажатием кнопки «+» маркер «Sens_Сu» имеет значения от 0-9, чем больше число, тем меньше чувствительность к цветным металлам ) – F «Номер фильтра» Переключается длинным нажатием кнопки «–» маркер «Filter» имеет значения 1,2,3 и служит для подавления влияния грунта, чем «сложнее» грунт тем выше значение фильтра нужно установить. – «*» – индикация работы подсветки. Подсветка включается/выключается длинным нажатием кнопки «+» маркер «Led» – 4V7 «напряжение питания» Нижняя строка – гистограмма откликов – «синограф». В графическом виде показывает распределение ВДИ цели во времени. Помогает правильно распознать цель. Рекомендуемое значение S52F2 |
| 2; 2; F; 1; *; 4; v; 7. | 2-й режим индикации: «VDI» Большое вди. Включается в режиме «Ind+Au» Верхняя строка: как и в режиме «Маленькое ВДИ» Нижняя, уровень амплитуды отклика от целей. |
| +; 3; 0; [; ]; S; 2; 2; F; 1; *; 4; v; 7. <; <; <; >; >; >. | Основной режим «Пинпоитер» или «Статика» Включается – короткое нажатие кнопки «МODE» маркер P/P 1-й режим индикации: «vdi» Верхняя строка: так же как и в «Динамика» Нижняя строка : «Графический индикатор амплитуды отклика от целей» |
| 8; 2; F; 2; *; 4; v; 7. >; >; >; >. | 2-й режим индикации: «VDI» «PP», далее: Верхняя строка: так же как и в «Динамика» Нижняя строка : «Графический индикатор амплитуды Индикатор амплитуды отклика от целей» |
| *; *; *; 1; 6; *; *; *. /. | Кнопкой «0» – сброс для статического режима и баланс грунта. Баланс грунта : Выбрать чистый участок грунта! Приподнять катушку над землей около 0.5м кратковременно нажать «0». Отображается текущее значение сведения катушки в мВ. |
| (; 0; 1; ); <; -; 8; 6; >. G; r; a; u; n; d; b; l; .; -; O; K; -. | Опустить на грунт на высоту поиска около 5см и длительно нажать «0». Если «ОК» значит настройка прошла успешно. |
| (; 0; 0; ); <; 9; 1; >. G; r; a; u; n; d; b; l; .; -; E; r; r; o; r. | «ERROR» - При ошибке. Требуется повторить настройку! |
|  | Верхняя строка: – (**) – амплитуда отклика, говорит о «тяжести» или минерализации грунта значения от 0-10 – <** > – Фаза грунта, обычно около -85. |
| Длительное нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в меню «пользовательских настроек». |  |
| «Режим регулировки Громкости» |  |
| S; L; .; O; n; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. V; o; l; u; m; e. | Уровень громкости выбирается кнопками «+» и «–» Кнопкой «0» переключается динамика озвучки: Оff – зависимость громкости от расстояния до цели. On – громкость не зависит от цели она постоянная. Inv – инверсия режима Off т.е. слабый сигнал громко, сильный - тихо... Рекомендуется устанавливать - Off |
| S; L; .; I; n; v; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. V; o; l; u; m; e. |  |
| S; L; .; O; f; f; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. V; o; l; u; m; e. |  |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Выбор количества тонов озвучки» |  |
| 4; t; o; n; e; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. B; e; e; p; s. | Выбирается кнопками «+» и «–» Можно выбрать 2, 4, 10 тонов или Polyph. Режим «Полифонии» не рекомендуется для замусоренных участков. |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Выбор режима индикации и выделения мелких золотых целей» |  |
| V; D; I; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. I; n; d; +; A; u. | Порог увеличения чувствительности к мелкому золоту и прочем мелким целям, выбирается кнопками «+» и «–» Рекомендуется 2-4 Кнопкой «0» выбираем режим индикации ВДИ в основном режиме: 1 – стандартный режим, «vdi» 2 – режим с большими цифрами ВДИ «VDI» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Выбор режима работы МД» |  |
| N; o; r; m; a; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. M; o; d; e. | Выбирается кнопками «+» и «–» Можно выбрать Norma Mode, Turbo Mode, Tresh Mode. Norma Mode – стандартный режим Turbo Mode – режим повышенной чувствительности требует медленной проводки не быстрее 50 см/сек Tresh Mode – псевдо-статический режим для обнаружение пустот, неравномерностей грунта, и глубоких целей. Можно поднять ток и усиление «Gain», при этом хорошо отстроиться от грунта! Из этого режима можно перейти, короткое нажатие «РЕЖ» в динамический режим для определения ВДИ цели. Рекомендуется «Norma» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Дискриминатор» |  |
| 8; 6; 4; 2; 0; /; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; S. #; /; #; #. | Слева «черные» / справа «цветные». Кнопки «+» и «–» позволяют передвигать курсор. Кнопка «0» устанавливает/снимает маску. Активация дискриминатора. На рисунке вырезаны ВДИ со значениями от +50 до+60. и «S» – включение/выключение вырезки горячих камней. Значения от -80 и ниже градусов всегда вырезаны. |

| Режим «заводских настроек» "Factory Settings" (настраивается однократно для конкретного профиля) |  |
| --- | --- |
| 3; *; *; *; *; *; *; *; *; *. P; r; o; f; i; l. | Выбирается нажатием кнопок «+» и «–» при включении. Доступно 4 профиля. Используется для разных катушек. Можно задать имя профиля. Нажатие кнопки «0» переводит в режим редактирования. Нажатием кнопки «0» перебираются символы по кругу. Кнопками «+» и «–» выбирается редактируемый символ. |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Режим настройки индикации напряжения питания и порога сигнализации разряда» |  |
| T; b; =; 3; .; 2; V; U; b; =; 3; .; 7; V. B; a; t; t; e; r; y; <; 2; 5; >. | Верхняя строка: Tb – порог сигнализации разряда Ub – текущее напряжение батареи. Нижняя строка: Название режима и «коэффициент напряжения». Tb выбирается кнопкой «0» (доступны пороги: 0.0V; 3,1V; 4,2V; 6,1V; 9,9V; 0,0V – отключает сигнализацию) Ub устанавливается кнопками «+» и «–» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Режим регулировки Контрастности» |  |
| +; 5; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. C; o; n; t; r; .. | Уровень контрастности выбирается кнопками «+» и «–» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Настройка частоты датчика » |  |
| 1; 0; 0; m; A. *; F; r; e; q; _; T; X; 1; 0; 0; 0; 0; H; Z. | Верхняя строка: Ток TX. Нижняя строка: Название режима и частота Резонанс TX можно найти в автоматическом режиме кнопка «0» и ручном кнопки «+» и «–». |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Настройки фазы по ферриту» |  |
| <; >. *; F; e; r; r; i; t; e; 7; 9; °. | Верхняя строка: Графический индикатор для настройки в ручном режиме Нижняя строка: Название режима и угол по ферриту Настройка в автоматическом режиме: длительное нажатие «0». Появляется сообщение «No ferrite» затем «Take ferrite», после появления которого нужно поднести кусочек феррита по центру катушки на расстояние 5-10 см. В случае удачной настройки появиться сообщение «ОК!» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Настройки тока передатчика» |  |
| 1; 0; 0; m; A; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. P; o; w; e; r; .. | Значение тока в передающей катушке, выбирается кнопками «+» и «–» Рекомендуемое значение 70-100 мА |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Усиление приемного тракта» |  |
| *; 2; *; 1; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. G; a; i; n; _. | Устанавливается кнопками «+» и «–» , аппаратное усиление Доступны значения: *1, *2, *4, *8 И кнопкой «0» -программное значения 1 или 2 Рекомендуемое значение *2*1 |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Авто-баланс датчика» (убирает разбаланс до 1V) |  |
| 1; 0; m; V; >; A; =; 0. *; C; o; i; l; b; l; .; f; =; 0; °. | Верхняя строка: «Напряжение разбаланса датчика» mV A – амплитуда авто-баланса. Нижняя строка: Название режима и f – фаза авто-баланса Режим доступен в ручном и автоматическом режиме – длительно «0». Одновременное нажатие кнопок «+» и «–» сбрасывает авто-баланс в 0 Значение А=0 сигнализирует о том, что «авто-баланс» выключен. |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «фильтр HPF» (Фильтр НЧ для подавление помех) |  |
| 4; -; .; .; .; .; .; .; .; .; +. H; P; F. | Устанавливается кнопками «+» и «–» . Чем больше номер, тем сильнее происходит подавление помех. Рекомендуемое значение 3-5. |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Ret» Возврат к заводским настройкам |  |
| F; a; c; t; o; r; y; s; e; t; t; i; n; g; S. R; e; t; .; W; r; N; O; Y; E; S. | Запись настроек кнопка «0» возврат кнопка «+» Рекомендуется не трогать! |
| Длительное нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в основной режим. |  |

Примечание:

Входа в режим «Заводских настроек»  одновременно нажать «+» и «–», включить питание и дождаться сообщения «Factory setting». Теперь можно отпустить кнопки.

В режимах настроек  символ « * » в начале названия режима говорит о возможности автоматической настройки.

Запуск автоматической настройки  кнопкой «0».